# TC275 FOC 电机控制系统

硬件接线指引 V3.0  |  立英电擎 TC275 V1.3 + BOOSTXL-DRV8305EVM + AS5047P

# 一、硬件清单

| 序号 | 设备 | 型号 | 用途 | 供电 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 立英电擎 TC275 V1.3 (SAK-TC275TP-64) | FOC算法运行 | USB 5V | JTAG/DAP, UART, GPIO |
| 2 | 电机驱动板 | TI BOOSTXL-DRV8305EVM | 三相逆变+电流采样 | 24V DC | LaunchPad XL排针 |
| 3 | 无刷电机 | ProDrone PMSM (24V) | 执行机构 | 24V (经驱动板) | 三相线 |
| 4 | 磁编码器 | AS5047P (14位) | 转子位置检测 | 3.3V/5V | SPI (P1排针) |
| 5 | 开关电源 | 24V/5A | 驱动板供电 | AC 220V | DC输出端子 |
| 6 | 逻辑分析仪 | USB 24MHz 8CH | PWM/SPI调试 | USB 5V | 测试钩 |
| 7 | 测试线 | 鳄鱼夹+杜邦线 | 接线 | - | - |

# 二、TC275 开发板引脚分配说明

## 2.1 J1/J2 大排针（40针，Arduino兼容）

| 排针信号 | TC275引脚 | 端口功能 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM_2 | P02.0 | GPIO/GTM/CCU6 | INH_A (A相上桥PWM) |
| PWM_3 | P02.1 | GPIO/GTM/CCU6 | INL_A (A相下桥PWM) |
| PWM_5 | P02.3 | GPIO/GTM/CCU6 | INH_B (B相上桥PWM) |
| PWM_6 | P02.4 | GPIO/GTM/CCU6 | INL_B (B相下桥PWM) |
| PWM_7 | P02.5 | GPIO/GTM/CCU6 | INH_C (C相上桥PWM) |
| PWM_8 | P02.6 | GPIO/GTM/CCU6 | INL_C (C相下桥PWM) |
| PWM_9 | P02.7 | GPIO/GTM/CCU6 | EN_GATE (驱动使能) |
| ADC0 | P40.9 | AN39 (ADC5) | ISEN_A (A相电流) |
| ADC1 | P40.8 | AN38 (ADC4) | ISEN_B (B相电流) |
| ADC2 | P40.7 | AN37 (ADC3) | ISEN_C (C相电流) |
| SS_MB | P10.0 | QSPI1 CS/GPIO | AS5047P CSn |
| MISO | P10.1 | QSPI1 MRST | AS5047P MISO |
| SPICLK | P10.2 | QSPI1 CLK | AS5047P SCLK |
| MOSI | P10.3 | QSPI1 MTSR | AS5047P MOSI |
| PWM_4 | P02.2 | 未引出(X标记) | 不使用 |

## 2.2 其他重要引脚

| 信号 | TC275引脚 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT_S2G1 | P00.3 | J12 Grove接口 | nFAULT 故障反馈输入 |
| TXD | P15.2 | J1排针 | 串口调试输出 |
| RXD | P15.3 | J1排针 | 串口调试输入 |
| LED1 | P00.5 | 板载 | 低电平点亮，状态指示 |
| LED2 | P00.6 | 板载 | 低电平点亮，状态指示 |
| BUTTON1 | P00.7 | 板载 | 用户按键 |

# 三、接线前准备与安全须知

## 3.1 所需工具

• 十字螺丝刀（小）  • 万用表  • 杜邦线（公对公、公对母各若干）  • 鳄鱼夹测试线

## 3.2 安全须知

1. 接线前确保所有电源断开，USB线和24V电源都拔掉

2. 24V电源正负极切勿接反，接反会烧毁驱动板

3. 电机三相线可任意接，转向反了任意调换两相即可

4. 上电前用万用表蜂鸣档检查24V正负极之间无短路

5. 首次上电时，EN_GATE保持低电平，确认无异常后再拉高

# 四、接线步骤（按顺序执行）

## 第一步：电源连接

| 电源 | 正极 | 负极 | 连接目标 | 电压 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24V开关电源 | DC+ (V+) | DC- (V-) | BOOSTXL J3: PVDD, GND | 24V | 驱动板主电源，端子J3 |
| USB线 | USB 5V | USB GND | TC275开发板USB口 | 5V | MCU供电+调试 |
| 共地 | - | - | TC275 GND ↔ BOOSTXL GND | - | 必须共地，J1针11或19 |

## 第二步：TC275 → DRV8305 PWM与控制信号

BOOSTXL 排针为 TI LaunchPad XL 标准（2x10），J1在左、J2在右（元件面朝上）。

| TC275引脚 | 排针信号 | BOOSTXL排针 | DRV8305引脚 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P02.0 | PWM_2 | J2 针2 | INH_A | A相上桥PWM | 互补PWM，带死区 |
| P02.1 | PWM_3 | J2 针4 | INL_A | A相下桥PWM | 与INH_A互补 |
| P02.3 | PWM_5 | J2 针6 | INH_B | B相上桥PWM | 互补PWM，带死区 |
| P02.4 | PWM_6 | J2 针8 | INL_B | B相下桥PWM | 与INH_B互补 |
| P02.5 | PWM_7 | J2 针10 | INH_C | C相上桥PWM | 互补PWM，带死区 |
| P02.6 | PWM_8 | J2 针12 | INL_C | C相下桥PWM | 与INH_C互补 |
| P02.7 | PWM_9 | J2 针13 | EN_GATE | 驱动使能 | 高电平使能，低电平关断 |
| P00.3 | INT_S2G1 (J12) | J1 针4 | nFAULT | 故障反馈 | 低电平=故障，开漏输出 |

## 第三步：DRV8305 → TC275 电流采样

| BOOSTXL排针 | DRV8305引脚 | TC275引脚 | 排针信号 | ADC通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 针13 | ISEN_A (SOA) | P40.9 | ADC0 | AN39 | A相电流 | 零点1.65V，±20A量程 |
| J1 针15 | ISEN_B (SOB) | P40.8 | ADC1 | AN38 | B相电流 | 零点1.65V，±20A量程 |
| J1 针17 | ISEN_C (SOC) | P40.7 | ADC2 | AN37 | C相电流 | 零点1.65V，±20A量程 |
| J1 针11/19 | GND | GND | GND | - | 共地 | 必须连接 |

## 第四步：TC275 → AS5047P SPI磁编码器

编码器板 P1 排针（右排，上→下）：VCC、GND、CSn、SCLK、MISO、MOSI

| TC275引脚 | 排针信号 | 外设 | AS5047P引脚 | 编码器排针 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P10.2 | SPICLK | QSPI1 CLK | SCLK | P1 针4 | SPI时钟 | 最高10MHz |
| P10.3 | MOSI | QSPI1 MTSR | MOSI | P1 针6 | 主机输出 | 发命令 |
| P10.1 | MISO | QSPI1 MRST | MISO | P1 针5 | 主机输入 | 读角度 |
| P10.0 | SS_MB | GPIO输出 | CSn | P1 针3 | 片选 | 低电平有效 |
| 3.3V | 3V3 | 电源 | VCC | P1 针1 | 供电 | 3.3V或5V |
| GND | GND | 地 | GND | P1 针2 | 地 | 共地 |

## 第五步：DRV8305 → 电机三相连接

| DRV8305端子 | 电机线 | 相序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTA (J4针1) | 黑色 | U相 | 任意接，转向反了换两相 |
| MOTB (J4针2) | 黄色 | V相 | 任意接 |
| MOTC (J4针3) | 红色 | W相 | 任意接 |

# 五、接线验证清单（上电前必查）

| 序号 | 检查项 | 验证方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V正负极无短路 | 万用表蜂鸣档测J3 PVDD-GND | 不响（电阻>100Ω） |
| 2 | TC275与BOOSTXL共地 | 万用表测GND间电阻 | <1Ω |
| 3 | 6路PWM线无短路 | 万用表测各PWM线间 | 互不导通 |
| 4 | PWM线与GND无短路 | 万用表测PWM-GND | 不导通 |
| 5 | ADC线无短路 | 万用表测ADC0/1/2间 | 互不导通 |
| 6 | SPI线无短路 | 万用表测CSn/SCLK/MISO/MOSI间 | 互不导通 |
| 7 | EN_GATE上电前为低 | 万用表测EN_GATE-GND电压 | 0V |
| 8 | 电机三相无短路 | 万用表测电机线间 | 有电阻（绕组），不直通 |
| 9 | 编码器磁钢安装 | 目视检查 | 磁钢在转轴中心，距芯片1~3mm |
| 10 | 所有接线牢固 | 手动轻拉各线 | 不脱落 |

# 六、上电测试顺序

1. 只插USB（TC275供电），确认板载LED正常，串口有输出

2. 万用表测BOOSTXL 3.3V输出（J1针2），应为3.3V±0.1V

3. 接24V电源（先不接电机），测PVDD电压=24V，nFAULT LED应熄灭

4. 软件中拉高EN_GATE，测nFAULT仍为高电平（无故障）

5. 用示波器/逻辑分析仪测6路PWM输出，确认互补且有死区

6. 测ADC采样值，空载时ISEN_A/B/C应约1.65V（零点）

7. 断电，接电机三相线

8. 重新上电，运行开环V/f测试，电机应平稳旋转

9. 切换到闭环FOC，确认电流波形正弦、转速稳定

# 七、附录

## 7.1 BOOSTXL-DRV8305EVM 排针完整定义

| 排针 | 针脚 | 信号名 | 方向 | 功能 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 2 | 3.3V | 输出 | 板上Buck 3.3V | 否 |
| J1 | 4 | nFAULT | 输出 | 故障指示(低有效) | 是→P00.3 |
| J1 | 6 | SCLK | 输入 | SPI时钟 | 否 |
| J1 | 11 | GND | - | 地 | 是→共地 |
| J1 | 13 | ISEN_A | 输出 | A相电流(SOA) | 是→P40.9 |
| J1 | 15 | ISEN_B | 输出 | B相电流(SOB) | 是→P40.8 |
| J1 | 17 | ISEN_C | 输出 | C相电流(SOC) | 是→P40.7 |
| J1 | 19 | GND | - | 地 | 是→共地 |
| J2 | 1 | SCS | 输入 | SPI片选 | 否 |
| J2 | 2 | INH_A | 输入 | A相上桥PWM | 是←P02.0 |
| J2 | 4 | INL_A | 输入 | A相下桥PWM | 是←P02.1 |
| J2 | 6 | INH_B | 输入 | B相上桥PWM | 是←P02.3 |
| J2 | 8 | INL_B | 输入 | B相下桥PWM | 是←P02.4 |
| J2 | 10 | INH_C | 输入 | C相上桥PWM | 是←P02.5 |
| J2 | 12 | INL_C | 输入 | C相下桥PWM | 是←P02.6 |
| J2 | 13 | EN_GATE | 输入 | 驱动使能(高有效) | 是←P02.7 |
| J2 | 15 | WAKE | 输入 | 唤醒 | 否(悬空) |
| J3 | 1-2 | PVDD,GND | 电源 | 24V输入端子 | 是→24V |
| J4 | 1-3 | MOTA/B/C | 输出 | 三相电机端子 | 是→电机 |

## 7.2 修正记录

| 项目 | 原分配（错误） | 修正后 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM输出 | P00.0~P00.5 | P02.0/1/3/4/5/6 | Port0接LED/按钮/专用AN，PWM在Port2 |
| 电流采样ADC | P00.0~P00.2 (AN0-2) | P40.9/8/7 (AN39/38/37) | 排针ADC0-2是Port40，AN0接电位器 |
| SPI编码器 | P11.7/P11.8 | P10.0/1/2/3 (QSPI1) | 64封装P11.7/8未引出 |
| 驱动使能 | nSCS/DRVOFF(低关断) | EN_GATE(高使能) | BOOSTXL信号名为EN_GATE，高电平使能 |
| BOOSTXL排针 | 未标注具体针脚 | J1/J2具体针脚号 | 从用户手册SLVUAI8A确认 |